Proyecto de App: Cotizador de Sistemas Fotovoltaicos en México

Se piensa desarrollar un sistema que ayude a los instaladores de paneles fotovoltaicos con el proceso de calcular que se necesita para cada instalación, haciendo uso de los materiales ya existentes en el mercado haciendo una base de datos con los data sheets de los productos necesarios para la instalación, como los paneles solares, inversores, pilas, fusibles y cables por mencionar algunos, en base a esto se propone usar lógica difusa para los cálculos, ya que al ser valores flotantes y los productos manejan valores nominales, se tendrán que hacer aproximaciones para obtener la máxima eficiencia por instalación fotovoltaica

Flujo y pantallas APP

Los colores de la app serán color negro, gris y botones azules

# Pantalla1: login_screen

- Logo de la empresa que sea muy grande

- Usuario

- Contraseña/Recuperar contraseña

# Pantalla2: menu_screen

Botones redondeados color azul, letra blanca.

- Producto

- Servicios

- Clientes

- Actualizar precios y productos

# Pantalla3: productos_screen

Nos van a pasar los datasheet de los productos se debe hacer un cuadro con la imagen de cada producto y 2 características importantes de cada uno. Se hará una pantalla por cada producto.

- Paneles solares

- Inversores

- Estructuras

- Baterías

- Bombas

# Pantalla4: servicios_screen

SF – Sistema Fotovoltaico

- SFVI – (Sistema FotoVoltaico Interconetado)

- SF Isla

- SF Híbridos

- SF de bombeos

- Mantenimiento

- Instalaciones Eléctricas

- Jardines Verticales

Se deberá poder acceder a cada servicio y dentro de cada servicio se podrá ver los siguientes puntos, ejemplo:
Pantall4.1: servicio_SFVI:

- Descripción: ¿Que es un sistema Fotovoltaico Interconectado?, para que sirve? ¿Y cómo funciona? En formato colapsable

- Numero de paneles: Enlazara a la pantalla Numero_paneles(Pantalla5:paneles_screen)

- Dimensionamiento: Enlazara a la pantalla dimensionamiento_screen (Pantalla6: dimensionamiento screen)

- Estructura: Enlazara a la pantalla estructura_screen(Pantalla7:estructura_screen)

- Cotizar: enlazara a la pantalla cotizar_screen (Pantalla8: cotizar_screen)

A excepción de la Descripción Cada punto deberá mostrar el estado en el que va la cotización, en función de completado o faltante, para decirle al usuario en que punto de la cotización va, una vez que se ha realizado la validación que no falta nada cambiará el estado ha finalizado, lo que falta deberá mostrarse debajo de un texto en letra pequeña. Una vez que ya está lleno todo, se habilitara el botón de Cotizar, esto aplica a cada tipo de sistema fotovoltaico de servicios_screen

Pantalla5: paneles_screen

- Selección debe haber 6 cajas para ingresar el consumo por bimestre

- Horas de radiación solar, seleccionar por estado, deberá programarse, valor obtenido de la NASA

- Deberá haber otra caja para ingresar la potencia del panel

- Factor de perdida = 0.80

- Se debe hacer la suma de las 6 cajas, en caso de no haber nada el valor inicial será 0 será igual al “Consumo Anual” en kWh

- Y luego se divide entre 365, y será el “Consumo Diario” en kWh

- Se deberán arrojar dos valores

- Se deberá calcular la “Generación Fotovoltaica” con la siguiente ecuación:

(Potencia del panel)(Horas de radiacion solar)(Factor de perdida)1000

- Y luego deberá hacerse el cálculo de numero de paneles y será el resultado final:

Consumo DiarioGeneracion Fotovoltaica

El resultado deberá ser redondeado hacia el entero siguiente para darnos el numero total de paneles que se necesitan.

Imagen de muestra:

Pantalla6: dimensionamiento_screen:

- Una vez obtenido el numero de paneles y en base a la base de datos de los inversores, se propondrá que inversor usar y se tomará su ficha técnica para los siguientes puntos. De la hoja del panel se deberán tomar los siguientes valores:

  - Voc: Voltaje en corto circuito del panel

  - Isc: Amperaje en corto circuito del panel

  - Dimensiones del panel (El lado más largo será el lado vertical y el lado más corto el lado horizontal)

- En el datasheet del panel se deberá buscar cuanta potencia en Watts genera cada panel y se multiplicará por la cantidad de paneles y será igual a potencia total de los paneles

- La potencia total de los paneles se deberá comparar con la máxima potencia fotovoltaica recomendada de los inversores registrados y se elegirá siempre y cuando la potencia máxima del inversor sea > que la potencia total de los paneles:

Potencia maxima del inversor>(potencias total de los paneles)

- Una vez elegido el inversor se deberán tomar los siguientes valores del inversor:

  - Máximo voltaje en CD

  - Numero de MPPT´s

  - Corriente Máxima en corto circuito por MPPT, si tiene varios valores se tomará siempre el mayor

  - Corriente máxima de salida

  - Tipo de inversor si es bifásico o trifásico

- Se hará la siguiente operación, cuyo resultado siempre se tendrá que redondear hacia el entero menor más próximo:

Max. Voltaje InversorVoc panel=Numero de paneles que se pueden conectar al inversor

- También se deberá hacer la operación para la corriente:

Maxima conrriente en corto circuito del inversor por cada MPPTISC del panel

- Se debe compara con el número de paneles y los MPPT´s para saber cuántos grupos de paneles podemos conectar al inversor Si este valor no es suficiente para la cantidad de paneles se tendrá que ajustar el numero de inversores necesario para la instalación. El numero de paneles no es negociable el numero de inversores si lo es.

- Se imprimirá la marca, el nombre y la cantidad necesaria de inversores con la leyenda de “Inversores necesario (Cantidad de inversores)” y la marca y el nombre

- Aquí se podrá elegir las opciones con las mejores combinaciones priorizando que sea una instalación de paneles en paralelo ya que esta es más económica en cuanto a la inversión de cableado que se requerirá, si los paneles se van a conectar en serie, cada serie utilizara 3 cables y si es en paralelo cada paralelo llevara 3 cables, se sumara la cantidad de cables que requiere la instalación para obtener el total de cables que se utilizara

- Ahora se calcula la cantidad de fusibles que requerirá y será igual a:

Numero de cables-1

- Y el valor del fusible será igual a:

(Isc del panel)(Constante de fusible)

Donde la constante de fusible = 1.25

Este valor se deberá redondear al siguiente múltiplo de 5 siempre y cuando el valor del fusible calculado sea menor al múltiplo de 5

- Y se imprimirá la leyenda de “Fusibles necesarios (Cantidad de fusibles) de (el valor del fusible en Amperes.)

- Para calcular el calibre del cable se debe leer el valor del Isc del panel y buscarlo en la tabla cables_calibre.csv y comparar cual es el amperaje máximo soportado y será el que se recomendará en términos de calibre (Ej: 6AWG) también se obtendrá el diámetro para el punto siguiente

- Una vez obtenido el diámetro se multiplicará por el número de cables necesario para calcular el diámetro de la tubería que se necesitará

- Se leerá la tabla diámetro_tuberia.csv y se buscará el que cuyo diámetro quepan los cables necesarios para la instalación

- Numero de Interruptores Termomagnéticos (ITM), la cantidad será igual a la cantidad de inversores necesarios

- El valor del ITM se calculará con la siguiente operación:

(Corriente maxima de salida del inversor)(Constante de ITM)

Donde:

Constante de ITM = 1.25

Corriente máxima de salida del inversor se obtiene de la data sheet del inversor

- Hasta ahora solo se han calculado los valores requeridos para la instalación referente a la corriente directa (CD), ahora necesitamos calcular lo referentes para la instalación referente a la corriente alterna (AC)

- Se calcula el conductor de corriente alterna, el cual es un cable que ira del inversor al centro de carga, que es el que provee CFE desde sus postes de luz

- Primero se preguntará la distancia del inversor al centro de carga

- Segundo se preguntará el material del cable que se usara y se mostraran dos opciones, cobre o aluminio

- Si el inversor es bifásico se usan 2 conductores (dos cables) y si es trifásico se usan 3 conductores (son 3 cables)

- Si la distancia del inversor al centro de carga es menor a 17 metros se usara el mismo calibre que ya se venía usando

- Si la distancia del inversor es mayor a 17 metros se usarán las siguientes ecuaciones dependiendo del tipo de inversor que sea (bifásico o trifásico) para el cálculo de la caída de tensión ocasionado por la larga distancia, la caída de tensión representada por la variable propuesta “e%” deberá siempre en ambos casos ser menos al 3%. Las ecuaciones son

  - Para bifásico:

2distancia del inversor al centro de cargaCorrientemaxdel inversorresistibilidad del cable(Calibre del cable propuesto) (220)(100)

  - Para Trifásico:

(3)(2)distancia del inversor al centro de cargaCorrientemaxdel inversorresistibilidad del cable(Diametro del cable propuesto) (440)(100)

Donde:

- La corriente max del inversor ya se ha obtenido de la data sheet antes

- La resistibilidad son constantes iguales a:

  - Resistibilidad cable de cobre = 0.017

  - Resistibilidad cable de aluminio = 0.028

- Para los “calibre del cable propuesto” y “Diámetro del cable propuesto” el algoritmo lo tendrá que proponer para ajustar (e% < 3%) siempre en ambos casos.

- Habiendo cumplido la condición de (e% < 3%) se imprimirá el calibre del cable recomendado para ambos casos que haya cumplido el requisito

Pantalla6: estructura_screen:

- Se preguntará el número de estructuras que el ingeniero desea colocar

- Si el numero de estructuras es >= 2, al final de cada estructura preguntar “¿Quieres copiar la información de esta estructura a la siguiente?” y las opciones de “Si” o “No” si es si se autocompleta con la información pasada y si no se abrirá un formulario nuevo hasta completar el número de estructuras que el ingeniero desea colocar

- Para el cálculo del numero de filas de patas por estructura será con el siguiente criterio: si el numero de filas de paneles es de 1 – 3, será: No. De filas de patas = (numero de filas de paneles) +1, para filas de paneles mayores a 3 se usara el criterio de No de filas de patas = (Numero de filas de paneles) + 2

- Cada estructura se deberá preguntar:

  - Angulo: variable guardada en grados

  - Numero de paneles en vertical

  - Numero de paneles en horizontal

  - Medida de la pata delantera

- Ya habiendo obtenido las dimensiones del panel previamente seleccionado se harán los cálculos siguientes considerando que los paneles serán siempre colocados de manera vertical

Vertical

Horizontal

- Ya se ha determinado la cantidad de paneles que tendrá cada fila de la estructura, entonces el largo total será la suma de las medidas horizontales de la cantidad de paneles en horizontal mas 2 cm entre cada panel y se guardará este valor como valor_horizontal

- El ancho total de la estructura será la suma de la medida vertical por cada fila que tenga la estructura mas 2 cm entre cada fila y se guardará este valor como valor_vertical

- Con esto se puede calcular el area_panel

- Para empezar a calcular el tamaño de la estructura que sostendrá a los paneles, al valor_horizontal se le restaran 60 cm y al valor_vertical se le restaran 80 cm y esas serán las medidas de nuestra estructura base

- Para calcular el número de patas que requiera cada fila será el numero de paneles por fila menos 1 y este valor se multiplicara por cada fila, todas las estructuras llevaran tres filas de patas, delanteras, intermedias y traseras

- Se usará el teorema de Pitágoras y razones trigonométricas para los siguientes cálculos

- Usando el valor_vertical como hipotenusa y el ángulo propuesto por el ingeniero se deberá calcular el cateto opuesto y se le sumará la medida de la pata delantera, para obtener la medida de la pata trasera

- Para el tamaño de la pata intermedia se hará lo mismo peor el valor de la hipotenusa será dividió entre 2, se calculará el cateto opuesto y se le sumará a la pata delantera y será el valor del tamaño de la pata intermedia

- Para calcular la distancia entre las patas de cada fila será el valor de la medida horizontal entre el número de paneles -1:

Valor_horizontalNo. de paneles-1

- Se calculará el “Larguero” se ocupará el mismo número de tramos iguales al número de filas de la patas, ósea 3 (delantera, intermedia y trasera), y su largo será igual al largo de la hipotenusa más 10 cm

- Colocación de rompevientos, se coloca del punto mas alto de la pata trasera uno de la pata del lado izquierdo y otro de la pata del lado derecho, ambos al punto más bajo de la pata intermedia

- Cálculo de rompevientos se calcula el tamaño usando la medida de pata trasera, siendo este el cateto opuesto y la distancia entre patas como cateto adyacente; el largo del rompevientos será igual a la hipotenusa de estos dos catetos más 10 cm y siempre se ocupan 2 entonces se multiplicara por 2 siempre, hasta aquí se sumaran todas estas medidas y mostrara el resultado total de “Material de Angulo” necesario y después se dividirá entre 6 y mostrara el resultado para comprar el en tramos de 6 metros que se ocupa.

- Después se deberá mostrar los diagramas con las vistas:

  - area_panel

  - vista_lateral: con las dimensiones de pata delantera, pata intermedia y pata trasera con su separación, el angulo propuesto, la hipotenusa

  - vista_frontal: las tres patas delanteras con su separación, alto de las patas traseras

  - vista_trasera: alto de las patas traseras con la colocación de los rompevientos

- Ahora se calcularán las medidas de los rieles que sostendrán los paneles

- La cantidad necesaria será igual a numero de filas multiplicado por 2

- Y el tamaño será igual al valor horizontal más 20 cm

- Se multiplica la cantidad necesaria por el tamaño del riel y se comparará con las siguientes medidas vendidas, asumiendo que la recomendación deberá ser siempre mayor, hay solo 2 opciones tramos comerciales de 4.8 metros y 6 metros, se pueden combinar para ajustar la cantidad necesaria siempre tratando de que haya la menor cantidad de desperdicio de material

- Calculo de MiddClamps y EndClamps necesarios

  - MiddClaps: son 2 entre cada panel

  - EndClamps son por por cada esquina del area_panel

- Cantidad de material para la estructura. Se necesitan

  - Espárragos, tuercas, rondana de presión, rondana plana 2 por pata, siempre.

- Todo esto se deberá imprimir en un PDF y descargarlo en el móvil del usuario

Pantalla8: cotizar_screen

Dentro de la pantalla cotizar_screen se mostrarán las opciones de cada punto con cajas de opciones, que previamente se deben haber cargado en la base de datos del usuario en la pantalla de activos_screen; los puntos serán:

- Modulo Foto Voltaico (MFV):

- Marca

- Modelo

- Cantidad

- Precio

- Inversor:

- Modelo

- Marca

- Cantidad

- Precio

- Estructura: Esta ya se debió haber llenado en la pantalla estructura_screen(Pantalla7:estructura_screen) y se debió hacer el calculo de precio, solo se añadirá el costo de la estructura

- Material eléctrico:

- Marca

- Modelo

- Cantidad

- Precio

- Mano de obra: deberá ser una caja que admita números tipo float y que la llene el usuario

- Comisión: deberá ser una caja que admita números tipo float y que la llene el usuario

Al final se deberá hacer la suma total de los precios, más mano de obra y comisión, y se deberán hacer las operaciones correspondientes, del precio unitario por la cantidad en cada caso.

Documento de Requerimientos Funcionales v1

MacBec Solar

1. Información general del proyecto

Nombre del sistema: MacBec Solar
Tipo de sistema: Aplicación móvil interna para gestión de proyectos fotovoltaicos
Plataformas objetivo: Android e iOS
Enfoque inicial: Aplicación móvil local-first con preparación para sincronización futura y evolución a sistema web
Empresa: MacBec Soluciones en Energía
Uso principal: Interno
Usuario inicial: Dueño / administrador

MacBec Solar será una aplicación móvil diseñada para apoyar el flujo completo de trabajo de una empresa de instalaciones fotovoltaicas. El sistema no debe abordarse únicamente como una calculadora solar, sino como una herramienta interna de operación, cotización, documentación, expediente y seguimiento de proyectos.

El objetivo principal es reducir el tiempo necesario para generar cotizaciones, estandarizar cálculos técnicos, organizar expedientes de clientes, generar documentos comerciales y técnicos, y dejar preparada la base para futuras funciones como facturación CFDI real, portal web, portal para clientes, garantías y módulos inteligentes de apoyo.

2. Objetivo general

Desarrollar una aplicación móvil multiplataforma para Android e iOS que permita a MacBec Soluciones en Energía gestionar clientes, proyectos fotovoltaicos, análisis de recibos CFE, cálculos técnicos, cotizaciones, propuestas, contratos, pre-facturación, firmas y expedientes de forma ordenada, rápida y trazable.

El sistema deberá funcionar inicialmente aun sin conexión a internet, guardando la información en el dispositivo móvil y preparando una arquitectura que permita sincronización futura con un backend y una versión web.

3. Prioridades del negocio

El desarrollo debe respetar el siguiente orden de prioridad:

- Cotizar más rápido.

- Estandarizar cálculos.

- Generar documentación técnica.

- Generar contratos.

- Controlar expedientes de clientes.

Este orden debe guiar las decisiones de diseño, alcance del MVP y roadmap de desarrollo.

4. Alcance general del sistema

MacBec Solar deberá cubrir progresivamente los siguientes procesos:

- Registro de clientes.

- Registro de proyectos.

- Captura de recibo CFE mediante foto o PDF.

- Análisis automático del recibo CFE.

- Corrección manual de datos extraídos.

- Cálculo de consumo energético.

- Cálculo de número de paneles.

- Selección de paneles.

- Recomendación de inversores.

- Dimensionamiento eléctrico básico y avanzado.

- Cálculo de fusibles, cables, tubería e interruptores termomagnéticos.

- Cálculo estructural básico.

- Generación de cotización.

- Gestión de utilidad, margen, IVA, anticipo y pagos.

- Generación de propuesta técnica en PDF.

- Generación de contrato.

- Firma digital simple en pantalla.

- Control de documentos del expediente.

- Registro de datos fiscales para pre-factura.

- Preparación para CFDI real en fase posterior.

- Exportación o compartición por WhatsApp/correo.

- Operación offline.

- Sincronización futura.

5. Alcance del MVP recomendado

Aunque el sistema completo tendrá muchos módulos, el MVP debe dividirse en entregas funcionales para evitar desarrollar una aplicación demasiado grande sin validación temprana.

5.1 MVP 1 — Expediente, CFE y cotización rápida

Objetivo: permitir que el dueño registre un cliente, capture el recibo, obtenga datos útiles, calcule una propuesta inicial y genere una cotización PDF.

Incluye:

- Login inicial.

- Sesión persistente.

- Biometría opcional.

- Usuario administrador inicial.

- Alta de clientes.

- Alta de proyectos.

- Estatus del proyecto.

- Captura de recibo CFE mediante foto o PDF.

- Extracción automática de datos esenciales del recibo.

- Corrección manual de datos.

- Captura manual de consumos si el OCR falla.

- Catálogo inicial de paneles e inversores.

- Cálculo de número de paneles.

- Cálculo de generación estimada.

- Cotización editable.

- IVA.

- Utilidad general.

- Utilidad por partida como opción avanzada.

- Anticipo y esquema de pagos.

- PDF de cotización.

- Compartir PDF por WhatsApp/correo.

- Guardado local.

- Preparación para sincronización futura.

5.2 MVP 2 — Dimensionamiento técnico

Objetivo: estandarizar cálculos eléctricos y recomendaciones técnicas.

Incluye:

- Recomendación de inversor.

- Cálculo con Voc del panel.

- Cálculo con Isc del panel.

- MPPT.

- Cantidad de inversores.

- Cantidad y valor de fusibles.

- Calibre de cable.

- Tubería recomendada.

- Interruptores termomagnéticos.

- Cálculo de conductor AC.

- Caída de tensión.

- Memoria técnica PDF.

5.3 MVP 3 — Contrato y firma

Objetivo: automatizar la generación del contrato y cierre documental.

Incluye:

- Plantilla dinámica de contrato.

- Datos automáticos del cliente.

- Datos automáticos del proyecto.

- Datos automáticos de equipos.

- Monto total.

- Fechas de pago.

- Garantías.

- Firma del cliente en pantalla.

- Firma del proveedor.

- PDF firmado.

- Guardado en expediente.

5.4 MVP 4 — Pre-factura y datos fiscales

Objetivo: registrar datos fiscales y pagos sin bloquear el desarrollo por timbrado CFDI.

Incluye:

- Captura de RFC.

- Razón social.

- Régimen fiscal.

- Código postal fiscal.

- Uso CFDI.

- Forma de pago.

- Método de pago.

- Monto pagado.

- Concepto de pago.

- Comprobante de pago.

- Documento interno de pre-factura o solicitud de factura.

- Preparación para integración futura con PAC.

5.5 MVP 5 — Estructura y planos básicos

Objetivo: generar cálculos y diagramas técnicos básicos de estructura.

Incluye:

- Número de estructuras.

- Ángulo.

- Paneles verticales y horizontales.

- Pata delantera.

- Pata intermedia.

- Pata trasera.

- Largueros.

- Rompevientos.

- Rieles.

- Mid clamps.

- End clamps.

- Material de ángulo.

- Diagramas básicos.

- PDF técnico estructural.

6. Usuarios y roles

Aunque inicialmente solo usará la app el dueño, el sistema debe prepararse desde el diseño para manejar roles.

6.1 Dueño / Administrador

Acceso total al sistema.

Puede:

- Crear clientes.

- Crear proyectos.

- Editar datos técnicos.

- Crear cotizaciones.

- Ver costos internos.

- Modificar utilidad.

- Generar contratos.

- Registrar pagos.

- Capturar datos fiscales.

- Consultar expedientes.

- Administrar catálogos.

- Consultar historial.

- Sincronizar datos.

6.2 Vendedor

Rol futuro.

Puede:

- Crear prospectos.

- Registrar clientes.

- Capturar recibos CFE.

- Generar cotizaciones preliminares.

- Dar seguimiento comercial.

- Compartir propuestas aprobadas.

No debe ver necesariamente margen interno o utilidad, salvo que el administrador lo permita.

6.3 Ingeniería

Rol futuro.

Puede:

- Revisar cálculos.

- Ajustar dimensionamiento.

- Seleccionar inversores.

- Revisar estructura.

- Generar propuesta técnica.

- Validar memoria de cálculo.

6.4 Instalador

Rol futuro.

Puede:

- Ver proyectos aprobados.

- Consultar dirección.

- Ver checklist de instalación.

- Subir fotos de avance.

- Marcar actividades realizadas.

- Reportar incidencias.

6.5 Cliente final

No entra en el MVP.

Podría existir en fase posterior mediante portal web o app cliente para:

- Ver contrato.

- Consultar garantía.

- Consultar documentos.

- Revisar avance.

- Firmar digitalmente.

- Descargar comprobantes.

7. Flujo operativo principal

El flujo real esperado para la empresa será:

- Llega un cliente interesado.

- Se le solicita recibo de luz CFE.

- Se registra el cliente en la app.

- Se crea un proyecto asociado al cliente.

- Se captura foto o PDF del recibo CFE.

- La app intenta extraer datos automáticamente.

- El dueño revisa y corrige datos si hace falta.

- Se calcula consumo energético.

- Se selecciona panel.

- Se calculan paneles requeridos.

- Se recomienda inversor.

- Se calculan elementos técnicos complementarios.

- Se genera cotización interna.

- El dueño ajusta utilidad, IVA, descuento y pagos.

- Se genera cotización para cliente.

- Se comparte por WhatsApp o correo.

- Si el cliente acepta, se genera contrato.

- Se captura firma.

- Se registran pagos.

- Se capturan datos fiscales para pre-factura.

- Se guarda todo en expediente.

- Se da seguimiento hasta instalación terminada.

8. Estados del proyecto

Cada proyecto deberá tener un estatus para permitir seguimiento.

Estados recomendados:

- Prospecto.

- Recibo solicitado.

- Recibo recibido.

- En análisis.

- Cotización en proceso.

- Cotización enviada.

- Cotización modificada.

- Cotización aceptada.

- Contrato generado.

- Contrato firmado.

- Anticipo recibido.

- Instalación programada.

- En instalación.

- Instalación terminada.

- Esperando CFE.

- Sistema encendido.

- Proyecto liquidado.

- Garantía activa.

- Cerrado.

- Cancelado.

El sistema debe guardar fecha de cambio de estatus y, posteriormente, usuario responsable.

9. Módulos funcionales

9.1 Módulo de autenticación

Funciones:

- Login con usuario y contraseña.

- Mantener sesión iniciada.

- Cierre de sesión manual.

- Recuperación de contraseña en fase futura.

- Desbloqueo biométrico opcional.

- Perfil de usuario.

- Rol de usuario.

Requisitos:

- El dueño no debe iniciar sesión cada vez que abre la app.

- La biometría debe funcionar como desbloqueo local, no como reemplazo del login.

- Si el usuario cierra sesión, deberá ingresar credenciales nuevamente.

9.2 Módulo de clientes

Funciones:

- Crear cliente.

- Editar cliente.

- Consultar cliente.

- Buscar cliente.

- Ver proyectos asociados.

- Adjuntar documentos.

Campos mínimos:

- Nombre completo.

- Teléfono.

- WhatsApp.

- Correo electrónico.

- Dirección.

- INE.

- Recibo CFE.

- Notas.

Campos fiscales opcionales:

- RFC.

- Razón social.

- Régimen fiscal.

- Código postal fiscal.

- Uso CFDI.

- Constancia de situación fiscal.

Reglas:

- Un cliente puede tener varios proyectos.

- Un cliente puede tener datos personales y datos fiscales.

- El recibo CFE puede pertenecer a una persona distinta al cliente, por lo que el sistema debe permitir guardar titular del servicio por separado.

9.3 Módulo de proyectos

Funciones:

- Crear proyecto.

- Asociar proyecto a cliente.

- Capturar dirección de instalación.

- Capturar ubicación.

- Adjuntar fotos.

- Adjuntar recibos.

- Consultar historial.

- Cambiar estatus.

Campos mínimos:

- Nombre del proyecto.

- Cliente asociado.

- Dirección de instalación.

- Tipo de instalación.

- Estado.

- Municipio.

- Coordenadas GPS en fase futura.

- Observaciones.

- Estatus.

- Fecha de creación.

- Fecha de última modificación.

Tipos de instalación recomendados:

- Residencial.

- Comercial.

- Industrial.

- Agrícola.

- Otro.

Reglas:

- Un proyecto pertenece a un cliente.

- Un cliente puede tener más de un proyecto.

- Un proyecto puede tener varias cotizaciones/versiones.

- Solo una cotización debe marcarse como cotización vigente o aceptada.

9.4 Módulo de recibo CFE

Funciones:

- Capturar foto del recibo.

- Adjuntar PDF del recibo.

- Extraer datos automáticamente.

- Mostrar datos detectados.

- Permitir corrección manual.

- Guardar datos validados.

- Asociar recibo a proyecto.

Datos a extraer y guardar:

- Titular del servicio.

- Dirección del servicio.

- Número de servicio.

- RMU.

- Cuenta.

- Tarifa.

- Número de medidor.

- Número de hilos.

- Periodo facturado.

- Consumo kWh del periodo actual.

- Consumo histórico disponible.

- Total a pagar como referencia.

- Imagen/PDF original.

Reglas:

- La app solo guardará la información necesaria para el funcionamiento del sistema.

- El OCR no debe usar datos sin confirmación del usuario.

- Si un campo no se detecta, debe permitir captura manual.

- El consumo histórico se usará para alimentar el cálculo fotovoltaico.

- Si hay menos de seis bimestres detectados, el usuario podrá capturar los faltantes.

9.5 Módulo de análisis energético

Funciones:

- Capturar seis consumos bimestrales.

- Sumar consumo anual.

- Calcular consumo diario.

- Seleccionar estado/municipio.

- Obtener horas solares pico.

- Seleccionar potencia de panel.

- Aplicar factor de pérdida.

- Calcular generación fotovoltaica por panel.

- Calcular número de paneles.

Variables principales:

- Consumo bimestral 1.

- Consumo bimestral 2.

- Consumo bimestral 3.

- Consumo bimestral 4.

- Consumo bimestral 5.

- Consumo bimestral 6.

- Consumo anual kWh.

- Consumo diario kWh.

- Potencia del panel W.

- Horas solares pico.

- Factor de pérdida.

- Generación fotovoltaica kWh/día.

- Número de paneles requerido.

Reglas:

- Si un consumo bimestral está vacío, se considera 0 hasta que el usuario lo corrija.

- El consumo anual es la suma de los seis consumos bimestrales.

- El consumo diario es consumo anual dividido entre 365.

- El factor de pérdida inicial será 0.80.

- El número de paneles se redondea hacia arriba.

- El número de paneles no debe negociarse hacia abajo si no cumple el consumo requerido.

9.6 Módulo de radiación solar

Funciones:

- Usar tabla local de horas solares por estado/municipio.

- Permitir actualización manual.

- Preparar consulta futura a NASA POWER.

- Guardar fuente y fecha de actualización.

Campos:

- Estado.

- Municipio.

- Latitud.

- Longitud.

- Horas solares pico promedio.

- Fuente.

- Fecha de actualización.

Reglas:

- En MVP se podrá usar una tabla local editable.

- En fase conectada se podrá consultar NASA en formato JSON.

- La app deberá guardar localmente el valor obtenido para no depender de internet en cada cotización.

9.7 Módulo de catálogo técnico

Funciones:

- Registrar paneles.

- Registrar inversores.

- Registrar cables.

- Registrar tuberías.

- Registrar fusibles.

- Registrar ITM.

- Registrar estructura y accesorios.

- Importar tablas desde Excel/CSV en fase futura.

- Adjuntar datasheets.

- Extraer datos desde PDF en fase posterior.

Paneles

Campos mínimos:

- Marca.

- Modelo.

- Potencia W.

- Voc.

- Isc.

- Largo.

- Ancho.

- Alto/espesor.

- Peso.

- Precio de compra.

- Precio de venta opcional.

- Datasheet.

- Activo/inactivo.

Inversores

Campos mínimos:

- Marca.

- Modelo.

- Potencia nominal.

- Máxima potencia fotovoltaica recomendada.

- Máximo voltaje CD.

- Número de MPPT.

- Corriente máxima de corto circuito por MPPT.

- Corriente máxima de salida.

- Tipo de inversor: bifásico/trifásico.

- Precio de compra.

- Datasheet.

- Activo/inactivo.

Cables

Campos recomendados:

- Sección mm².

- Calibre AWG/kcmil.

- Ampacidad cobre 60 °C.

- Ampacidad cobre 75 °C.

- Ampacidad cobre 90 °C.

- Ampacidad aluminio 60 °C.

- Ampacidad aluminio 75 °C.

- Ampacidad aluminio 90 °C.

Tuberías

Campos recomendados:

- Tipo de aislamiento.

- Calibre AWG/kcmil.

- Capacidad de conductores por diámetro de tubería.

- Diámetros comerciales disponibles.

Reglas:

- Los valores técnicos importados no deben modificarse accidentalmente.

- Los catálogos deben permitir activar/desactivar productos.

- Los productos inactivos no deben aparecer como recomendación por defecto.

- Los datos de cálculo deben separarse de los datos comerciales.

9.8 Módulo de dimensionamiento eléctrico

Funciones:

- Calcular potencia total de paneles.

- Comparar potencia total contra potencia máxima recomendada del inversor.

- Recomendar inversor compatible.

- Calcular cantidad de inversores.

- Calcular paneles máximos por inversor según voltaje.

- Calcular compatibilidad por corriente.

- Determinar configuración sugerida.

- Calcular número de cables.

- Calcular fusibles.

- Calcular valor de fusible.

- Calcular calibre de cable.

- Calcular tubería.

- Calcular ITM.

- Calcular conductor AC.

- Calcular caída de tensión.

Variables:

- Número de paneles.

- Potencia del panel.

- Potencia total de paneles.

- Voc panel.

- Isc panel.

- Máximo voltaje CD inversor.

- MPPT inversor.

- Corriente máxima de corto circuito por MPPT.

- Corriente máxima de salida.

- Tipo de inversor.

- Distancia inversor-centro de carga.

- Material del cable.

- Resistividad.

- Caída de tensión.

Reglas:

- La potencia máxima del inversor debe ser mayor que la potencia total de paneles recomendada para ese inversor.

- Si un inversor no soporta la cantidad requerida de paneles, se deberá incrementar la cantidad de inversores.

- El número de paneles no es negociable dentro del cálculo técnico base.

- La cantidad de inversores sí puede ajustarse.

- El valor de fusible se calcula con Isc por constante 1.25.

- El resultado de fusible se redondea al siguiente múltiplo de 5 cuando corresponda.

- La cantidad de fusibles es número de cables menos 1.

- El ITM se calcula con corriente máxima de salida del inversor por constante 1.25.

- Si la distancia inversor-centro de carga es menor a 17 metros, se puede usar el mismo calibre base.

- Si la distancia es mayor a 17 metros, debe calcularse caída de tensión.

- La caída de tensión debe ser menor al 3%.

9.9 Módulo de estructura

Funciones:

- Capturar número de estructuras.

- Capturar datos por estructura.

- Copiar información de una estructura a otra.

- Calcular área de paneles.

- Calcular medidas base.

- Calcular patas.

- Calcular largueros.

- Calcular rompevientos.

- Calcular rieles.

- Calcular clamps.

- Calcular material de ángulo.

- Generar diagramas básicos.

Campos por estructura:

- Ángulo en grados.

- Número de paneles en vertical.

- Número de paneles en horizontal.

- Medida de pata delantera.

Cálculos:

- Valor horizontal.

- Valor vertical.

- Área de paneles.

- Estructura base horizontal.

- Estructura base vertical.

- Número de patas.

- Pata trasera.

- Pata intermedia.

- Distancia entre patas.

- Larguero.

- Rompevientos.

- Material total de ángulo.

- Tramos de 6 metros.

- Rieles de 4.8 m y 6 m.

- Mid clamps.

- End clamps.

- Espárragos.

- Tuercas.

- Rondana de presión.

- Rondana plana.

Reglas:

- Los paneles se consideran colocados verticalmente.

- El lado largo del panel se toma como vertical.

- El lado corto del panel se toma como horizontal.

- Entre paneles se consideran 2 cm.

- A valor horizontal se restan 60 cm para estructura base.

- A valor vertical se restan 80 cm para estructura base.

- Todas las estructuras tendrán tres filas de patas: delanteras, intermedias y traseras.

- El material de ángulo se recomienda en tramos comerciales de 6 metros.

- Los rieles se recomiendan en tramos comerciales de 4.8 m y 6 m buscando menor desperdicio.

9.10 Módulo de cotización

Funciones:

- Crear cotización desde cálculo.

- Editar cotización.

- Crear versión de cotización.

- Marcar cotización vigente.

- Marcar cotización aceptada.

- Calcular subtotal.

- Calcular IVA.

- Calcular utilidad general.

- Permitir utilidad por partida como modo avanzado.

- Aplicar descuento.

- Capturar anticipo.

- Capturar esquema de pagos.

- Generar PDF para cliente.

- Compartir PDF.

Vista interna:

- Costo de materiales.

- Costo de mano de obra.

- Costo de trámites.

- Costo de estructura.

- Costos adicionales.

- Utilidad general.

- Utilidad por partida.

- Margen estimado.

- Descuento.

- IVA.

- Total.

- Ganancia estimada.

Vista cliente:

- Datos del cliente.

- Dirección.

- RPU/número de servicio cuando aplique.

- Capacidad instalada.

- Módulos fotovoltaicos.

- Inversor.

- Estructura.

- Generación estimada.

- Subtotal.

- IVA.

- Total.

- Observaciones.

- Proceso de pago.

- Garantías.

- Datos de contacto de MacBec.

Reglas:

- El cliente no debe ver margen, utilidad ni costos internos.

- El dueño podrá modificar utilidad en momentos coherentes del proceso, principalmente después del cálculo técnico y antes de generar PDF.

- Debe existir utilidad general como método principal.

- Debe existir utilidad por partida como modo avanzado.

- Los precios estarán en MXN.

- No se manejará USD ni tipo de cambio en MVP.

- Una cotización puede tener varias versiones.

9.11 Módulo de propuesta técnica PDF

Funciones:

- Generar documento técnico a partir del proyecto.

- Incluir datos de cliente.

- Incluir datos de equipos.

- Incluir cálculo de generación.

- Incluir memoria técnica básica.

- Incluir observaciones.

- Incluir logo y datos de empresa.

Contenido recomendado:

- Portada.

- Datos del cliente.

- Datos del proyecto.

- Resumen del sistema.

- Módulos fotovoltaicos.

- Inversor.

- Generación estimada.

- Dimensionamiento eléctrico.

- Estructura.

- Garantías.

- Observaciones.

- Datos de contacto.

9.12 Módulo de contrato

Funciones:

- Generar contrato desde plantilla.

- Insertar datos del cliente.

- Insertar datos del proveedor.

- Insertar datos del proyecto.

- Insertar alcance de servicio.

- Insertar equipos.

- Insertar monto total.

- Insertar forma de pago.

- Insertar garantías.

- Insertar fechas.

- Capturar firma.

- Generar PDF.

- Guardar en expediente.

Variables dinámicas:

- Nombre del cliente.

- Domicilio del cliente.

- Domicilio de instalación.

- Nombre del proveedor.

- Razón social.

- RFC proveedor.

- Cantidad de módulos.

- Modelo de panel.

- Marca de panel.

- Inversor.

- Monto total.

- Anticipo.

- Pago al finalizar instalación.

- Pago al encender sistema.

- Fecha de contrato.

- Fecha de inicio.

- Plazo de ejecución.

- Firma del cliente.

- Firma del proveedor.

Cláusulas base:

- Objeto del contrato.

- Alcance del servicio.

- Plazo de ejecución.

- Precio y forma de pago.

- Garantías.

- Obligaciones del cliente.

- Obligaciones del proveedor.

- Responsabilidad civil.

- Rescisión.

- Jurisdicción.

- Firmas.

9.13 Módulo de firma

Funciones:

- Capturar firma en pantalla.

- Asociar firma a contrato.

- Guardar imagen de firma.

- Insertar firma en PDF.

- Permitir limpiar y repetir firma.

Reglas:

- La firma será simple dibujada en pantalla en MVP.

- La firma se guardará como parte del expediente.

- En fase posterior podrá evolucionar a firma más formal si el negocio lo requiere.

9.14 Módulo de pre-factura / datos fiscales

Funciones:

- Capturar datos fiscales del cliente.

- Capturar datos de pago.

- Generar registro interno de solicitud de factura.

- Asociar pagos al proyecto.

- Adjuntar comprobante de pago.

- Preparar información para CFDI futuro.

Campos fiscales:

- RFC.

- Razón social.

- Régimen fiscal.

- Código postal fiscal.

- Uso CFDI.

- Correo para factura.

Campos de pago:

- Monto.

- Fecha.

- Forma de pago.

- Método de pago.

- Referencia.

- Banco opcional.

- Comprobante.

- Observaciones.

Reglas:

- El MVP no timbrará CFDI real.

- La app guardará datos fiscales y pagos.

- El timbrado real se integrará en fase posterior mediante backend y PAC.

- El timbrado no funcionará offline.

- La app podrá preparar la información offline y sincronizarla después.

9.15 Módulo de expediente

Funciones:

- Consultar expediente por cliente.

- Consultar expediente por proyecto.

- Ver documentos.

- Ver fotos.

- Ver recibos.

- Ver cotizaciones.

- Ver contratos.

- Ver pagos.

- Ver pre-facturas.

- Ver historial de estatus.

- Agregar notas.

Documentos del expediente:

- INE.

- Recibo CFE.

- Fotos del sitio.

- Cotización PDF.

- Propuesta técnica PDF.

- Contrato PDF.

- Firma.

- Comprobantes de pago.

- Datos fiscales.

- Pre-factura.

- Planos o diagramas.

- Checklist de instalación en fase futura.

- Garantía en fase futura.

9.16 Módulo de sincronización

Funciones:

- Guardar datos localmente.

- Detectar cambios pendientes.

- Sincronizar cuando haya internet.

- Marcar registros sincronizados.

- Manejar errores de sincronización.

- Exportar respaldo en fase inicial si no hay backend.

Reglas:

- El sistema será local-first.

- La app debe funcionar sin internet.

- Las operaciones locales deben marcarse como pendientes de sincronización.

- En MVP puede existir respaldo/exportación antes de backend completo.

- En fase futura se sincronizará con servidor y versión web.

10. Pantallas propuestas

10.1 login_screen

Elementos:

- Logo grande de MacB